API

HUSB APIENTRY Uusbd_Open(void);

输入参数

无

返回值

INVALID_HANDLE_VALUE	没有发现当前USB设备

其他				USB设备的句柄。

功能

打开USB设备，取得句柄。

句柄取得后，和系统连接，使用UUSBD.SYS驱动程序、其它的应用程序不能再打开。USB设备必须要存在。

使用后，需要用Uusbd_Close()关闭。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSB APIENTRY Uusbd_Open_mask(ULONG flag, UCHAR Class, UCHAR SubClass, USHORT Vendor, USHORT Product, BYTE bcdDevice);

输入参数

flag	是设备检索条件。复数条件的情况，使用OR

UU_MASK_CLASS	满足Class参数指定的Class code

UU_MASK_SUBCLASS	满足SubClass参数指定的Sub Class code

UU_MASK_VENDOR	满足Vendor 参数指定的Vendor ID

UU_MASK_PRODUCT	满足Product 参数指定的Product ID

UU_MASK_BCDDEVICE	满足bcdDevice参数指定的设备release番号

UU_MASK_NO		不使用上述检索条件

Class	设备的Class code

SubClass	Sub Class code

Vendor	Vendor ID

Product	Product ID

bcdDevice	设备release番号

返回值

INVALID_HANDLE_VALUE	没有发现当前USB设备

其他				USB设备的句柄。

功能

是Uusbd_Open ()的追加検索条件的函数

使用后，需要用Uusbd_Close()关闭。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void APIENTRY Uusbd_Close(HUSB husb);

输入参数

husb	关闭USB句柄

返回值

无

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDLE APIENTRY Uusbd_OpenPipe(HUSB husb, UCHAR interface_num, UCHAR pipe_num);

输入参数

husb		USB句柄

interface_num	interface号

pipe_num		pipe号

返回值

INVALID_HANDLE_VALUE	USB设备没有指定的pipe

其他			对pipe进行读写操作的文件句柄

功能

取得可以对由husb指定的USB设备端点进行操作的文件句柄。Husb是Uusbd_Open ()取得的句柄。

取得的文件句柄，可以使用Windows API的ReadFile, WriteFile对端点进行读写操作。lpOverlapped输入参数需要指定为NULL。现在的版本对中断和BULK传送有效。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDLE APIENTRY Uusbd_OpenPipe_Overlapped(HUSB husb, UCHAR interface_num, UCHAR pipe_num);

输入参数

husb		USB句柄

interface_num	interface号

pipe_num		pipe号

返回值

INVALID_HANDLE_VALUE	USB设备没有指定的pipe

其他			对pipe进行读写操作的文件句柄

功能

和Uusbd_OpenPipe一样的输入参数和同样的功能。这个API取得的句柄，可以使用Overlap I/O。如果ReadFile/WriteFile/ReadFileEx/WriteFileEx的lpOverlapped输入参数取NULL以外的值，使用这个API取得的句柄。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_ClassRequest(HUSB husb, BOOL dir_in, UCHAR recipient, UCHAR bRequest, USHORT wValue, USHORT wIndex, USHORT wLength, char *data);

BOOL APIENTRY Uusbd_VendorRequest(HUSB husb, BOOL dir_in, UCHAR recipient, UCHAR bRequest, USHORT wValue, USHORT wIndex, USHORT wLength, char *data);

输入参数

husb	USB句柄

dir_in	从USB设备接收数据，为TRUE

recipient	RequestTyep的D4..D0指定受信源。指定下面任意一个。

UU_RECIPIENT_DEVICE		设备

UU_RECIPIENT_INTERFACE	interface

UU_RECIPIENT_ENDPOINT	endpoint

UU_RECIPIENT_OTHER		其他

bRequest	Request号

wValue	对应bRequest，与USB设备間的16bit値

wIndex	对应bRequest，与USB设备間的16bit値。主要用做index、offset

wLength	接受数据的长度 (byte)

data	发送/接收数据的缓冲区。

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

Uusbd_ClassRequestは发送设备ClassRequest、Uusbd_VendorRequest发送设备Request。

如果不伴随转送数据的Request，wLength设置为0，dir_in设置为FALSE。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWORD APIENTRY Uusbd_Check(HUSB husb)

输入参数

husb	USB句柄

返回值

UU_CHECK_OK		设备存在且正常动作

UU_CHECK_NOTOPEN	husb值无效

UU_CHECK_NODEVICE	设备被取出（设备设备驱动程序被移除）

功能

确认husb指定的USB设备是否存在。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_ResetPipe(HANDLE handle)

输入参数

handle	使用Uusbd_OpenPipe得到的Pipe句柄

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

复位指定句柄的pipe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_AbortPipe(HANDLE handle)

输入参数

handle	Pipe的句柄。使用Uusbd_OpenPipe获得的

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

种植指定句柄的Pipe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_ResetDevice (HUSB husb)

输入参数

husb	复位USB设备的句柄

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

指定句柄的USB设备复位

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetDeviceDescriptor(HUSB husb, PUSB_DEVICE_DESCRIPTOR descriptor)

输入参数

husb	USB设备的句柄

descriptor	设备Descriptor保存地址

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

取得指定句柄的USB设备的设备Descriptor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetConfigurationDescriptor(HUSB husb, char *buf, DWORD siz)

输入参数

husb	USB设备的句柄

buf		保存Configuration Descriptor的缓冲区

siz		缓冲区的大小。如果ConfigurationDescriptor比siz大，只传送siz byte。

返回值

TRUE		成功

FALSE	失败

功能

取得指定句柄的USB设备的ConfigurationDescriptor。如果指定了siz输入参数sizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR) (=9)，仅只取得ConfigurationDescriptor。ConfigurationDescriptor中的wTotalLength的值指出了总长度，包含interface、endpoint、其他Descriptor。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetDeviceQualifierDescriptor (HUSB husb, PUSB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR　descriptor)

输入参数

husb	USB设备的句柄

descriptor	设备Descriptor保存地址

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

取得指定句柄的QualifierDescriptor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetOtherSpeedConfigurationDescriptor(HUSB husb, char *buf, DWORD siz)

输入参数

husb	USB设备的句柄

buf		保存OtherSpeedConfigurationDescriptor的缓冲区

siz		缓冲区的大小。OtherSpeedConfigurationDescriptor的长度比siz大，只传送siz byte。

返回值

TRUE	成功

FALSE	失败

功能

取得指定句柄的USB设备的OtherSpeedConfigurationDescriptor。OtherSpeedConfigurationDescriptor和ConfigurationDescriptor一样的数据格式。

取得的内容除OtherSpeedConfigurationDescriptor以外，与Uusbd_GetConfigurationDescriptor同样。