API一覧

HUSB APIENTRY Uusbd_Open(void);

引数

無し

戻り値

INVALID_HANDLE_VALUE	該当するUSBデバイスが見つからない

その他				USBデバイスのハンドル。

機能

USBデバイスをオープンしハンドルを取得する。

ハンドルを取得するには、システムに接続されていて、UUSBD.SYSがドライバーとして使用されており、他のアプリケーションがオープンしていないUSBデバイスが存在する必要がある。

使用後、Uusbd_Close()を呼び出すこと。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSB APIENTRY Uusbd_Open_mask(ULONG flag, UCHAR Class, UCHAR SubClass, USHORT Vendor, USHORT Product, BYTE bcdDevice);

引数

flag	デバイス検索条件に使用する引数を指定する。複数の項目で条件をきめる場合はORをとったものを使う

UU_MASK_CLASS	Class引数に指定したクラスコードをデバイス検索条件にする時

UU_MASK_SUBCLASS	SubClass引数に指定したサブクラスコードをデバイス検索条件にする時

UU_MASK_VENDOR	Vendor引数のベンダーIDをデバイス検索条件にする時

UU_MASK_PRODUCT	Product引数のプロダクトIDをデバイス検索条件にする時

UU_MASK_BCDDEVICE	bcdDevice引数のデバイスリリース番号をデバイス検索条件にする時

UU_MASK_NO		上記のいずれのマスクも使用しない場合

Class	デバイスのクラスコード

SubClass	サブクラスコード

Vendor	ベンダーID

Product	プロダクトID

bcdDevice	デバイスリリース番号

戻り値

INVALID_HANDLE_VALUE	該当するUSBデバイスが見つからない

その他				USBデバイスのハンドル。

機能

Uusbd_Open ()に検索条件を追加したもの

使用後、Uusbd_Close()を呼び出すこと。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void APIENTRY Uusbd_Close(HUSB husb);

引数

husb	クローズするUSBハンドル

戻り値

無し

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDLE APIENTRY Uusbd_OpenPipe(HUSB husb, UCHAR interface_num, UCHAR pipe_num);

引数

husb		USBハンドル

interface_num	インターフェース番号

pipe_num		パイプ番号

戻り値

INVALID_HANDLE_VALUE	USBデバイスに指定したパイプが無い

その他			パイプをリードライトするためのファイルハンドル

機能

husbで指定したUSBデバイスのエンドポイントにアクセスするためのファイルハンドルを取得する。husbはUusbd_Open ()を使って取得しておく。

得られたファイルハンドルを使ってWindows APIのReadFile, WriteFileを呼び出す事によりエンドポイントのリードライトができる。lpOverlapped引数にはNULLを指定して使う。現在のバージョンではインターラプト転送、バルク転送のエンドポイントについて有効である。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDLE APIENTRY Uusbd_OpenPipe_Overlapped(HUSB husb, UCHAR interface_num, UCHAR pipe_num);

引数

husb		USBハンドル

interface_num	インターフェース番号

pipe_num		パイプ番号

戻り値

INVALID_HANDLE_VALUE	USBデバイスに指定したパイプが無い

その他			パイプをリードライトするためのファイルハンドル

機能

Uusbd_OpenPipe と同じ引数をとり同様の働きをもつ。このAPIを使って得られたハンドルは、オーバーラップI/Oが使える。ReadFile/WriteFile/ReadFileEx/WriteFileExのlpOverlapped引数にNULL以外を指定する場合、このAPIで得たハンドルを使う。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_ClassRequest(HUSB husb, BOOL dir_in, UCHAR recipient, UCHAR bRequest, USHORT wValue, USHORT wIndex, USHORT wLength, char *data);

BOOL APIENTRY Uusbd_VendorRequest(HUSB husb, BOOL dir_in, UCHAR recipient, UCHAR bRequest, USHORT wValue, USHORT wIndex, USHORT wLength, char *data);

引数

husb	USBハンドル

dir_in	USBデバイスからデーターを受ける場合TRUEにする

recipient	RequestTyepのD4..D0に指定する受信先を指定する。次のいずれかを指定。

UU_RECIPIENT_DEVICE		デバイス

UU_RECIPIENT_INTERFACE	インターフェース

UU_RECIPIENT_ENDPOINT	エンドポイント

UU_RECIPIENT_OTHER		その他

bRequest	リクエストの番号

wValue	bRequestの値に応じてUSBデバイスとの間で決められた16bit値

wIndex	bRequestの値に応じてUSBデバイスとの間で決められた16bit値。おもにindex値や、オフセット値をわたすのに使う

wLength	データーを送受信するばあいの転送長(byte)

data	転送データの場所又は受信データの格納場所

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

Uusbd_ClassRequestは、クラスリクエスト、Uusbd_VendorRequestはデバイスリクエストを送る。

データー転送を伴わないリクエストの場合、wLengthを０、dir_inをFALSEとすること。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWORD APIENTRY Uusbd_Check(HUSB husb)

引数

husb	USBハンドル

戻り値

UU_CHECK_OK		デバイスは存在して正常に動作している

UU_CHECK_NOTOPEN	husbの値が無効である

UU_CHECK_NODEVICE	デバイスが取り外された（デバイスドライバーがremoveされている）

機能

husbで指定したUSBデバイスが存在するかどうか確認する。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_ResetPipe(HANDLE handle)

引数

handle	Pipeのハンドル。Uusbd_OpenPipeを使って得る

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのパイプをリセットする

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_AbortPipe(HANDLE handle)

引数

handle	Pipeのハンドル。Uusbd_OpenPipeを使って得る

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのパイプをアボートする

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL APIENTRY Uusbd_ResetDevice (HUSB husb)

引数

husb	リセットするUSBデバイスのハンドル

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのUSBデバイスをリセットする

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetDeviceDescriptor(HUSB husb, PUSB_DEVICE_DESCRIPTOR descriptor)

引数

husb	USBデバイスのハンドル

descriptor	デバイスディスクリプター格納先

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのUSBデバイスのデバイスディスクリプターを得る

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetConfigurationDescriptor(HUSB husb, char *buf, DWORD siz)

引数

husb	USBデバイスのハンドル

buf		コンフィグレーションでクスクリプターを格納するバッファー

siz		バッファーの大きさ。コンフィグレーションディスクリプターの大きさがsizより大きい場合は、siz byteまでバッファーに転送する。

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのUSBデバイスのコンフィグレーションディスクリプターを得る。siz引数にsizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR) (=9)を指定した場合コンフィグレーションディスクリプターのみ得られる。コンフィグレーションディスクリプターにあるwTotalLengthの値の大きさのバッファーを用意して呼び出すとインターフェース、エンドポイント、その他ディスクリプターを含めた全体を得られる。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetDeviceQualifierDescriptor (HUSB husb, PUSB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR　descriptor)

引数

husb	USBデバイスのハンドル

descriptor	デバイスディスクリプター格納先

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのQualifierDescriptorを得る

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOOL   APIENTRY Uusbd_GetOtherSpeedConfigurationDescriptor(HUSB husb, char *buf, DWORD siz)

引数

husb	USBデバイスのハンドル

buf		OtherSpeedConfigurationDescriptorを格納するバッファー

siz		バッファーの大きさ。OtherSpeedConfigurationDescriptorの大きさがsizより大きい場合は、siz byteまでバッファーに転送する。

戻り値

TRUE	成功

FALSE	失敗

機能

指定したハンドルのUSBデバイスのOtherSpeedConfigurationDescriptorを得る。OtherSpeedConfigurationDescriptorはConfigurationDescriptorと同じフォーマットである。

得られる内容がOtherSpeedConfigurationDescriptorであること以外は、Uusbd_GetConfigurationDescriptorと同様。